COSTRUZIONE SCAFO:

LA VERNICIATURA ESTERNA DELLO SCAFO E' REALIZZATA CON GELCOAT VINILESTERE.

LO SCAFO E' REALIZZATO INTERAMENTE CON USO DI RESINA VINILESTERE RINFORZATA CON STUOIA E BIASSIALI DI VETRO TIPO “E”.

LA STRUTTURA DI RINFORZO LONGITUDINALE E' COSTITUITA DA n. 6 LONGHERONI POSIZIONATI SUL FONDO E n. 2 LONGHERONI POSIZIONATI SUI FIANCHI DELLO SCAFO.

LE PIATTABANDE DI ENTRAMBI I LONGHERONI SONO IN CARBONIO.

LA STRUTTURA DI RINFORZO TRASVERSALE E' COMPOSTA DA COSTOLE E MADIERI.

TUTTE LE STRUTTURE SONO REALIZZATE IN RESINA VINILESTERE E CON STUOIA E BIASSIALI DI VETRO TIPO “E”.

LE PARATIE STRUTTURALI E LE PARATIE DIVISIORIE DEI LOCALI SONO REALIZZATE IN SANDWICH CON USO DI PVC E RESINA VINILESTERE E CON STUOIA E BIASSIALI DI VETRO TIPO “E”.

LA CASSA DELL'ACQUA DOLCE ED I SERBATOI DEL CARBURANTE SONO REALIZZATI IN VTR, TRATTATI CON VETRO-FLEX, ED INSERITI TRA n. 2 ORDINATE STRUTTURALI ED INNIETTATI CON SHIUMA DI POLIURETANO.

COSTRUZIONE COPERTA:

LA VERNICIATURA ESTERNA DELLA COPERTA E' REALIZZATA CON GELCOAT VINILESTERE.

LA COPERTA E' COSTRUITA INTERAMENTE CON RESINA VINILESTERE RINFORZATA CON STUOIA E BIASSIALI DI VETRO TIPO “E” E SANDWICH DI PVC SUL PIANO DI CALPESTIO E COREMAT SULLE PARETI VERTICALI.

DOTAZIONI:

n. 1 BUSSOLA MAGNETICA

n. 1 GPS

n. 1 RADIO VHF

n. 1 MOBILE BAR

n. 1 FRIGORIFERO 180 lt

PIASTRE DI COTTURA AD INDUZIONE

PIANO CUCINA RIVESTITO INTERAMENTE IN CORIAN

PIANO BAGNO RIVESTITO INTERAMENTE IN CORIAN

STRUMENTAZIONE COMPLETA

ARGANO ELETTRICO SALPANCORA CON ANCORA IN ACCIAO INOX

LUCERNAIO CENTRALE PRUA COMPLETAMENTE REALIZZATO IN CRISTALLO

TELEVISORE CON SCHERMO LCD

TELO COPRI IMBARCAZIONE

CAPOTTE COMPLETA TENDALINO

IMPIANTO BOSE CENTRALIZZATO POZZETTO-DINETTE.

DOTAZIONI DI SICUREZZA:

COMPLETE COME PREVEDE LA NORMATIVA R.I.N.A. PER CATEGORIA D'IMBARCAZIONE